Описи локација - „ЕКСПО 2027 БЕОГРАД“ „Игра(ј) за човечанство – спорт и музика за све“

1. Aудиторијум

Аудиторијум је простор који се налази у Тематској области, у оквиру зграде Форума. Простор је отворен са све четири стране, са гледалиштем у облику амфитеатра и наткривен је фиксном сферном кровном конструкцијом. Висина крова у највишој тачки је 27м. Капацитет посетилаца је до 2.500 седећих места.

Димензије сцене су 28м x 16м (ширина/дужина), са 12м оперативно корисне висине. На сцени ће бити постављена фиксна бина димензија 21м × 12м (ширина/дужина) и висине 60цм. Сцена је са своје задње стране потпуно отворена са могућношћу постављања задњег платна у оквиру 12м оперативне висине.

Могућа је адаптација сцене у камерну конфигурацију, при чему се публика може позиционирати на самој сцени, у складу са карактером програма и техничким могућностима простора.

Простор поседује гардеробе за извођаче, просторе за продукцијске тимове, просторе за сценску технику и тоалете, а омогућен је приступ за техничка возила, као и утовар и истовар опреме

Аудиторијум ће бити опремљен свим сценским технологијама. Основа су алуминијумске решеткасте конструкције овешане о фиксну кровну конструкцију – за примарно качење ланчаних дизалица, као и додатних покретних алуминијумских решеткастих конструкција за потребе аудио, видео и расветне опреме изнад сцене и изнад гледалишта. Предвиђене су допунске лаке алуминијумске решеткасте конструкције и ланчане дизалице са контролисаном променљивом брзином за све додатне потребе качења сценографије, додатне расветне-аудио-видео опреме, покретних кулиса и слично. Како је основа сцене бетонски под, не постоји могућност инсталације доње механике, ротација, покретне платформе, пропадалишта и слично.

Постављенa бине ће бити изграђенa од префабрикованих модуларних елемената састављених од подних сегмената, алуминијумских рамова и неклизајућe шперплочe као финална површина. На оваквом типу бине није могуће било какво постављање, причвршћивање, повезивање других елемената на бину методом пришрафљивања, закуцавања, варења и слично.

Предвиђен је простор за техничку режију позициониран у централном делу гледалишта.

Аудио систем: два система дигиталних аудио миксера – главни, предвиђен да буде позициониран у режијским просторима, и помоћни, смештен на сцени за потребе контроле сценских монитора, оба капацитета од минимум 120 улазних канала. Главни звучнички систем ће бити фиксно постављен. Предвиђен је вишеканални систем бежичних микрофона са ручним и џепним предајницима, систем бежичних In-Ear монитора, преносних сценских звучника за мониторинг, као и велики фестивалски сет жичаних микрофона различитих карактеристика и намена, са пратећом опремом и приборима. Предвиђен је и систем за вишеканално снимање и репродукцију аудио сигнала, као и радне станице за вишеканалну обраду аудио сигнала.

Расветни систем: две конзолe за управљање расветом – главна и резервна, свака са најмање 16 DMX универзума изворно, са додатним процесорским проширењем и системом за дистрибуцију Ethernet/DMX сигнала – нодови, мрежни свичеви итд, сет расветних тела различитих карактеристика, моторизована паметна расвета у оквиру које се налазе LED покретни Profil, Zoom, Beam извори, LED траке, LED моторизовани пратећи рефлектори, LED блајндер, LED стробо итд.

Видео систем: модуларни LED екрани велике резолуције са основном поставком једног великог екрана на задњем делу сцене и по једним екраном са леве и десне стране бине, 4К медија сервери као извори садржаја, 4К PC радне станице за обраду, мапирање и дистрибуцију сигнала ка процесорима LED екрана, систем за продукцију уживо, моторизованих камера 4К резолуције, снимачи, као и сва пратећа опрема за дистрибуцију сигнала - оптичка, SDI, HDMI.

За опционалну интеграцију и управљање свим системима предвиђен је модеран Show control system.

Предвиђена је и вишеструка поставка сценске опреме и инструмената за велике фестивале: разни сетови бубњева, појачала за гитарске главе, појачала за бас, кабинети за гитарске звучнике, удараљке, клавијатуре, педале за ефекте и остало.

Аудиторијум је намењен реализацији различитих врста сценских програма, укључујући позоришне представе, плесне наступе и концерте.

2. Конгресне сале

Сале се налазе у Тематској области, у оквиру зграде Форума, у истој згради у којој се налази и Аудиторијум. У питању су затворене модуларне сале са покретним зидовима, које омогућавају флексибилну  организацију простора за различите конфигурације и капацитете. Простори се могу користити појединачно или у комбинованим конфигурацијама, у зависности од програмских потреба.

Постоје следеће поставке сала:

- Мале конгресне сале (четири јединице) димензија 14м × 11м, површине 154 м², капацитета до 120 седећих места;

- Средње конгресне сале (две јединице) настале спајањем две мале сале,  димензија 27,25м × 11м, површине 300 м², капацитета до 240 седећих места;

- Велика конгресна сала (једна јединица) настала спајањем четири мале сале у једну целину, димензија  54,5м × 11м, површине 600м², капацитета до 480 седећих места.

Свака од четири сале располаже основном поставком технике – пар колумни назидних и subwoofer звучника, дигитални аудио миксер од 16 канала, PC радна станица за репродукцију сигнала, вишеканални систем бежичних микрофона са ручним и џепним предајницима, говорница са микрофонима на гибљивом врату, преводилачка кабина у оквиру система за симултани превод за 125 корисника. Видео систем свих малих сала је предвиђен да буде састављен од модуларног LED екрана велике  резолуције димензија 384цм × 216цм, мултиформатног видео миксера, 4К медија сервера, једне покретне и једне камере на стативу 4К резолуције за снимање и пренос, професионалног монитора за говорника. Бина је површине 8м2.

За конфигурације сала у средње и велике просторе предвиђена је додатна опрема – дигитални аудио миксер са минимално 32 канала, звучници високих перформанси, додатни велики професионални видео екрани-монитори.

Конгресне сале су погодне за реализацију конференција, округлих столова, панела, семинара, радионица, предавања, мастер класова, књижевних вечери.

3. Главна бина (Бина у Области најбољих пракси и корпоративних садржаја)

Главна бина се налази у Области најбољих пракси и корпоративних садржаја, а оријентисана је ка великом отвореном простору унутар ове области. Kапацитет посетилаца на платоу испред бине је око 10.000 стајаћих места.

Основа је базирана на сценској кровној конструкцији која треба да обезбеди потпуно покривену бину са пет страна, приближних димензија 22-24м ширине, 16-18м дужине, висине 1,6-2м, са 12-14м оперативно корисне висине. Предвиђена су покривена проширења кровне конструкције, са обе бочне стране која би тако обезбедила и проширења саме бине за додатних 8м, као и непокривено проширење бине по дужини за додатних 5м. Предвиђено је и проширење предњег дела носеће конструкције у дужини од 8м са обе стране, исте висине као и главна конструкција. Ова проширења треба да обезбеде тачке за качење аудио-видео опреме.

Могућа је адаптација сцене у камерну конфигурацију, при чему се публика може позиционирати на самој сцени, у складу са карактером програма и техничким могућностима простора.

Бина поседује гардеробе за извођаче, просторе за продукцијске тимове, просторе за сценску технику и тоалете, а омогућен је приступ за техничка возила, као и утовар и истовар опреме.

Главна бина ће бити опремљенa свим сценским технологијама како би одговорила на потребе најзахтевнијих светских продукција. За поставку опреме су предвиђене ланчане дизалице у комбинацији са покретним алуминијумским решеткастим конструкцијама за потребе аудио, видео и расветне опреме. Предвиђене су допунске лаке алуминијумске решеткасте конструкције и ланчане дизалице са контролисаном променљивом брзином за све додатне потребе качења сценографије, додатне расветне-аудио-видео опреме, покретних кулиса и слично. Како је основа модуларне бине алуминијумска подконструкција, не постоји могућност инсталације доње механике, ротација, покретне платформе, пропадалишта и слично.

Постављенa бине ће бити изграђенa од префабрикованих модуларних елемената састављених од подних сегмената, алуминијумских рамова и неклизајућe шперплочe као финална површина. На оваквом типу бине није могуће било какво постављање, причвршћивање, повезивање других елемената на бину методом пришрафљивања, закуцавања, варења и слично.

Предвиђен је простор за техничку режију наткривен самостојећом конструкцијом направљеном од професионалних челичних модуларних скела, позиционирана на платоу испред бине.

Аудио систем: два система дигиталних аудио миксера – главни предвиђен да буде позициониран у режијском простору, и помоћни смештен на бини за потребе контроле сценских монитора, оба капацитета од минимум 128 улазних канала. Главни звучнички систем ће бити сачињен од модерних Line array елемената, уз проширење радног фреквентног опсега коришћењем модерних нискотонских subwoofer елемената. Предвиђен је вишеканални систем бежичних микрофона са ручним и џепним предајницима, систем бежичних In-Ear монитора, преносни сценски звучници за мониторинг, као и велики фестивалски сет жичаних микрофона различитих карактеристика и намена, са пратећом опремом и приборима. Предвиђен је и систем за вишеканално снимање и репродукцију аудио сигнала, као и радне станице за вишеканалну обраду аудио сигнала.

Расветни систем: две конзоле за управљање расветом – главна и резервна, свака са најмање 16 DMX универзума изворно, са додатним процесорским проширењем и системом за дистрибуцију Ethernet/DMX сигнала – нодови, мрежни свичеви итд., сет расветних тела различитих карактеристика, моторизована паметна расвета, у оквиру које се налазе LED покретни Profil, Zoom, Beam извори, LED траке, LED моторизовани пратећи рефлектори, LED блајндер, LED стробо итд.

Видео систем: модуларни LED екрани велике  резолуције, са основном поставком једног великог екрана на задњем делу сцене и по један екран са леве и десне стране бине, 4К медија сервери као извори садржаја, 4К PC радне станице за обраду, мапирање и дистрибуцију сигнала ка процесорима LED екрана. Предвиђен је систем за продукцију уживо, моторизоване камере 4К резолуције, снимачи, као и сва пратећа опрема за дистрибуцију сигнала - оптичка, SDI, HDMI.

За опционалну интеграцију и управљање свим системима, предвиђен је Show control system.

Предвиђена је и вишеструка поставка сценске опреме и инструмената за велике фестивале: разни сетови бубњева, појачала за гитарске главе, појачала за бас, кабинети за гитарске звучнике, удараљке, клавијатуре, педале за ефекте и остало.

Простор је намењен реализацији различитих врста сценских програма, укључујући позоришне представе, плесне наступе и концерте великих формата.

4. Хол Управне зграде

Хол се налази у Управној згради, у оквиру Области међународних учесника. Укупна површина простора износи 427м², а димензије су 22,7м × 18,8м (ширина/дужина). Капацитет је око 400 стајаћих места.

Простор не поседује аудио-визуелну опрему и није намењен програмима који захтевају техничку продукцију или сценску инфраструктуру. Доступност електричне енергије обезбеђена је у складу са могућностима простора.

Хол је намењен искључиво међународним учесницима, као и запосленима у оквиру Експа и није доступан широј публици. Захваљујући позицији и видљивости унутар Области међународних учесника, простор је погодан за поставке и програме који имају за циљ представљање, видљивост и професионалну сарадњу.

5. Експо улице

Широм Експо локације обележене су улице и тргови који постају отворена позорница за програме који функционишу ван класичних сценских оквира.

Програми се реализују у складу са карактером улице и просторним ограничењима, без потребе за фиксном техничком инфраструктуром. У питању је шест локација на којима не постоји техничка опрема.

Од укупно шест локација:

-једна (1) локација располаже приступом прикључку на електроенергетску мрежу-CEE прикључница;

-пет (5) локација имају ограничен  приступ прикључку на електроенергетску мрежу -CEE прикључнице.

Експо улице се могу користити за перформансе, музичке наступе, плесне и циркуске програме, флешмобове и сличне програме.

6. Галерија „Лудус“

Галерија „Лудус“ је један од павиљона у Области најбољих пракси и корпоративних садржаја. Укупна величина простора је 331м2, а висина до доње коте инсталационих канала +3,80м (висина до доње коте греда је +4,30м). Павиљон је израђен од комбинације дрвета и стакла. Три стаклене стране биће покривене заштитним фолијама, ради смањења продора сунчевих зрака у простор.

При опремању павиљона водило се рачуна о свим техничким условима потребним за излагање културних добара, температура, влажност ваздуха, излагање УВ зрацима.

Простор павиљона организован је модуларно са конструкцијама које се могу прилагодити различитим потребама стварајући јединствен простор за сваку од три изложбе. Носивост модуларних конструкција омогућава безбедно качење слика.

Качење на плафон није могуће. Модуларне конструкције омогућавају и трансформацију у витрине и постаменте.

Поред изложбеног дела, павиљон поседује и привремени депо, као и канцеларију и санитарни део. Опремљен је видео надзором у изложбеном простору и у привременом депоу.

На фасади Павиљона биће могућност да се дигитално испише назив изложбе, а самим тим додатно привуку посетиоци.

Павиљон је под физичком заштитом 24/7. Такође, обезбеђена је и услуга чишћења простора.

Могуће је организовати пратеће програме у павиљону, а везане за изложбу, радионице за децу, одрасле, предавања, трибине, ауторска и стручна вођења кроз изложбу. Столице, јастуци и столови ће бити обезбеђени.

*За све просторе које су технички опремљени, обезбеђена је комплетна техничка подршка за све сценске технологије у власништву објекта. За опрему коју извођач обезбеђује самостално, извођач сноси пуну одговорност за њену монтажу, демонтажу и руковање.